Isolation par l’extérieur

Procédure de demande

Introduction

Dans le cadre de la rénovation de bâtiments existants, l’amélioration de leur performance énergétique passe généralement par l’isolation de leurs parois extérieures. Pour de multiples raisons (facilité de mise en œuvre, conservation du volume habitable, limitation des ponts thermiques, etc…), les professionnels de la construction conseillent, à juste titre, de procéder à la pause d’un nouveau parement isolant sur la face extérieure de ces parois.

Néanmoins, dans certains cas, cette pose en surépaisseur peut entraîner un débordement sur ou au-dessus du domaine public communale et/ou de la voirie communale. Une telle occupation privative du domaine public et/ou de la voirie est d’office soumise à l’accord de l’Autorité communale et ne peut être envisagée que sous certaines conditions liées, entre autres, au respect de prescriptions techniques et au type d’occupation sollicité.

D’autre part, en fonction des aménagements envisagés, un permis d’urbanisme peut également être requis.

Permis d’urbanisme

Afin de s’assurer que son projet est ou n’est pas soumis à permis d’urbanisme, le futur demandeur est invité à prendre ses renseignements auprès du Service Urbanisme par téléphone au 019/67 99 27 ou 28 ou par courriel urbanisme@waremme.be

Si un permis d’urbanisme, avec ou sans architecte, est nécessaire pour la réalisation du projet et que celui-ci implique un débordement sur ou au-dessus du domaine public et/ou de la voirie pour la pose en surépaisseur d’un nouveau parement isolant, une copie du formulaire de demande ad-hoc, tel que complété, sera joint au dossier de demande de permis. En l’absence de ce formulaire, la demande de permis sera déclarée incomplète.

Si, via ce formulaire, le demandeur requiert une occupation définitive telle que renseignée ci-après, alors il joindra également à sa demande de permis d’urbanisme l’ensemble des documents attendus pour une modification de la voirie communale.

Si un permis d’urbanisme est requis, la demande d’isolation d’un bâtiment par l’extérieur avec débordement sur ou au-dessus du domaine public et/ou de la voirie sera traité conjointement à cette demande de permis.

A toute fin utile, un avis technique relatif au débordement d’une isolation par l’extérieur sera sollicité dans le cadre de la procédure de demande d’un permis d’urbanisme.

Occupation privative du domaine public et/ou de la voirie

Comme renseigné ci-dessus, cette procédure ne concerne que le domaine public communal et/ou la voirie communale pour lesquels la Ville de Waremme est gestionnaire.

Tout empiètement privé dans l’emprise du domaine public et/ou de la voirie requiert donc une autorisation de l’Autorité communale. Celle-ci peut être consentie soit à titre précaire (permission de voirie), soit à titre définitif (rachat et/ou modification de voirie).

1. Occupation consentie à titre précaire

Ce type d’occupation correspond à la délivrance par le Collège communal d’une autorisation d’occupation privative du domaine public et/ou de la voirie. Une procédure engagée sur cette voie présente l’avantage de la gratuité et de la rapidité. Néanmoins, cette autorisation, aussi appelée « permission de voirie », revête un caractère précaire car elle peut être révoquée pour tout motif d’intérêt général sans préavis ni indemnité. De ce fait, une attention particulière est portée à la délivrance d’une telle autorisation afin de limiter, voire d’éviter, sa révocation.

2. Occupation consentie à titre définitif

Ce type d’occupation correspond à la désaffectation et au rachat d’une partie du domaine public et/ou de la voirie. En outre, le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale devra être appliqué afin de traiter cette modification de la voirie. Une procédure engagée sur cette voie présente l’avantage de sécuriser définitivement l’aménagement réalisé par le demandeur, ce dernier devenant propriétaire de l’emprise. Néanmoins, cette procédure est longue et coûteuse car elle nécessite plusieurs passages devant le Collège et le Conseil communal et génère différents frais : acquisition du terrain, élaboration de plans par un géomètre, enquête publique et acte(s) notarié(s).

Les éléments nécessaires à la constitution du dossier relatif à la modification d’une voirie communale sont repris dans les documents annexes « Voirie communale (création, modification et suppression) – Avec permis » et « … – Hors permis ».

Plus de précisions sur l’occupation consentie à titre précaire ou définitif peuvent être obtenues auprès du Service Urbanisme par téléphone au 019/67 99 27 ou 28 ou par courriel urbanisme@waremme.be

Prescriptions techniques générales

Que ce soit dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme ou non, qu’une occupation précaire ou définitive soit sollicitée, l’analyse technique d’une demande d’isolation d’un bâtiment par l’extérieur avec débordement sur ou au-dessus du domaine public et/ou de la voirie, et l’avis qui en émane, reste similaire.

Cette analyse est réalisée par le service technique, au cas par cas, en fonction du bâti existant et projeté ainsi que de son environnement direct. Elle se base néanmoins sur certaines règles et prescriptions décrites dans le document annexe : « Isolation par l’extérieur – Prescriptions techniques générales ».

Cette analyse débouche sur un avis technique adressé à l’Autorité communale en vue de son positionnement sur la demande d’occupation privative du domaine public et/ou de la voirie. En cas de délivrance d’une autorisation, avec ou hors permis, celle-ci reprendra les prescriptions conditionnant l’avis et à respecter par le demandeur.

Formulaire de demande

En vue de l’obtention d’une autorisation de l’Autorité communale pour l’occupation privative du domaine public et/ou de la voirie dans le cadre de la pose en surépaisseur d’un nouveau parement isolant, tout demandeur complétera le document annexe « Isolation par l’extérieur – Formulaire de demande » et le joindra à son dossier de demande.

En cas de dépôt de permis d’urbanisme, tous les documents seront déposés en version papier au Service Urbanisme, rue Joseph Wauters 2 à 4300 Waremme. Le formulaire de demande sera, quant à lui, transmis par courriel pour information à la Police Administrative (policeadministrative@warmme.be).

Si la demande ne nécessite pas de permis d’urbanisme, les formulaires seront adressés à la Police Administrative. Une copie du formulaire de demande sera, quant à elle, transmise par courriel pour information au Service Urbanisme (urbanisme@waremme.be).